北矿亿博(沧州)科技有限责任公司

清洁生产审核信息公示

1 总则

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照国家相关法律法规以及标准要求，结合我公司实际生产情况，制定环境信息公示内容。

2 依据

- 《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号）

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年）

- 《关于开展2024年全省清洁生产审核工作的通知》

- 《沧州市生态环境局关于开展2024年沧州市清洁生产审核工作的通知》

- 《河北省强制性清洁生产审核事项告知书》

3 环境信息公开内容

3.1 基础信息

表3-1 企业基础信息表

| 企业名称 | 北矿亿博(沧州)科技有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 沧州临港经济技术开发区上海大道9号 |  |  |
| 企业类型 | 国有企业 | 所属行业 | 专项化学用品制造 |
| 企业法人代表 | 马平 | 联系人 | 谭本岭 |
| 联系电话 | 13811607595 |  |  |
| 主要产品 | S-80乳化剂、BEF高分子乳化剂、BMO复合油相材料 |  |  |
| 生产能力 | S-80乳化剂1600t/a； BEF高分子乳化剂1300t/a； 复合油相材料3000t/a | 2023年实际生产量 | S-80乳化剂835.7吨； BEF高分子乳化剂1222.5吨；复合油相材料2949.2吨 |
| 2023年实际职工总数 | 28 | 管理人员 | 4 |
| 企业固定资产总值 | 3048万元 |  |  |
| 建厂曰期 | 2018年 | 投产曰期 | 2021年 |

3.2 清洁生产审核开展方式

表3-2 清洁生产审核开展方式表

| 开展审核方式 | 委托 | 咨询机构名称 | 沧州市碧蓝环保科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自身□ |  |  |

3.3 主要原辅材料使用情况

表3-3 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量（t/a） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山梨醇 | 378.1 | 原料 |
| 2 | 油酸 | 641.8 | 原料 |
| 3 | 亚磷酸 | 2.3612 | 原料 |
| 4 | 氢氧化钠 | 6.351 | 原料 |
| 5 | 聚异丁烯马来酸酐 | 695.3 | 原料 |
| 6 | 基础油 | 2593.568 | 原料 |
| 7 | 多烯多胺 （四乙烯五胺） | 62.04 | 原料 |
| 8 | 三乙醇胺 | 49.1 | 原料 |
| 9 | 复合腊 | 12.334 | 原料 |

3.4 污染物排放情况

表3-4 污染物排放明细表

| 污染物名称 | 排放标准浓度限值 | 排污许可证允许排放量（t/a） | 2023年度排放量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 | 80mg/Nm3 | 0.416 | 0.19099 |
| 二氧化硫 | 10mg/Nm3 | 0.204 | 0 |
| 氮氧化物 | 50mg/Nm3 | 0.613 | 0.26612 |
| 颗粒物 | 5mg/Nm3 | / | 0.03759 |
| 硫化氢 | 0.33kg/h | / | 0.00441 |
| 氨（氨气） | 4.9kg/h | / | 0.04576 |
| 化学需氧量 | 150mg/L | 0.101 | 0.037449 |
| 悬浮物 | 30mg/L | / | 0.04706 |
| 五日生化需氧量 | 30mg/L | / | 0.010524 |
| 氨氮（NH3-N） | 25mg/L | 0.01 | 0.00073 |
| 总氮（以N计） | 45mg/L | / | 0.015491 |
| 总磷（以P计） | 2mg/L | / | 0.000506 |
| 石油类 | 10mg/L | / | 0.000952 |

3.5 企业危险废物产生及处置情况

表3-5 危险废物产生及处置情况明细表

| 序号 | 名称 | 危险废物类别 | 2023年度排放量（t） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装袋 | HW49 900-041-49 | 0.2605 | 委托危废处置单位处理 |
| 2 | 废包装桶 | HW49 900-041-49 | 6.1575 | 委托危废处置单位处理 |
| 3 | S-80沉降罐釜残 | HW09 900-007-09 | 23.9215 | 委托危废处置单位处理 |
| 4 | BEF过滤废渣 | HW09 900-007-09 | 0 | 委托危废处置单位处理 |
| 5 | 废过滤袋 | HW49 900-041-49 | 0.21 | 委托危废处置单位处理 |
| 6 | 实验室废液 | HW49 900-047-49 | 0.211 | 委托危废处置单位处理 |
| 7 | 在线监测废液 | HW49 900-047-49 | 0.6945 | 委托危废处置单位处理 |
| 8 | 废试剂瓶 | HW49 900-047-49 | 0.1095 | 委托危废处置单位处理 |
| 9 | 废机油 | HW08 900-214-08 | 0.1025 | 委托危废处置单位处理 |
| 10 | 废导热油 | HW08 900-249-08 | 0 | 委托危废处置单位处理 |
| 11 | 废油桶 | HW08 900-249-08 | 0 | 委托危废处置单位处理 |
| 12 | 废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0.9305 | 委托危废处置单位处理 |
| 13 | 不合格产品 | HW09 900-007-09 | 40 | 委托危废处置单位处理 |
| 14 | 污水处理站污泥 | HW49 900-046-49 | 0.0445 | 委托危废处置单位处理 |

3.6 企业环境风险防控措施情况

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定，建立健全北矿亿博(沧州)科技有限责任公司环境安全应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，我公司特制订了适合本公司实际的《突发环境事件应急预案》。公司已于2024年02月在沧州渤海新区黄骅市生态环境局备案，备案编号为130983-2024-049-L。

我公司将在2024年开展清洁生产工作，现按照法律法规规定向公众公示我公司企业基本信息、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、环境管理情况等情况。

北矿亿博(沧州)科技有限责任公司

2024年7月24日